Метеостанция ультразвуковая ручная МУР

| Описание Метеостанция ультразвуковая ручная МУР в режиме реального времени измеряет скорость и направление ветра, температуру окружающей среды, атмосферное давление и влажность воздуха в широком диапазоне измерений и с очень высокой точностью. Поставляется в комплекте с штативом и программным обеспечением. Метрологические характеристики: Наименование параметра; Диапазон измерений; Погрешность измерений. Скорость ветра; от 0,3 до 40 м/с; ±0,3 м /c до 10 м/c 3% от 10 до 40 м/c. Направление ветра; от 0 до 360°; ±2°. Температура окружающей среды; от-60 до+80°С; ±0,1°С в диапазоне от -20 до +40 ±0,3°С в остальном диапазоне. Атмосферное давление; от 300 до 1200; 0,3гПа. Влажность воздуха; от 1 до 100%; 2% от 1 до 90% 3% от 90 до 100%. |  |
| --- | --- |
| Комплект поставки: - Метеостанция ультразвуковая ручная МУР - Штатив для стационарной установки - Кейс ударопрочный - Зарядное устройство (блок питания, кабель) - Аккумуляторные батареи (3 штуки 3.7В 3000 а/ч) - Программное обеспечение МУР на Android для смартфона/планшета на USB флэш накопителе. - Документация (РЭ, паспорт) Комплектация и состав могут изменяться по требованию Заказчика | Подключение и интеграция: USB BLUETOOTH |

Метеостанция ультразвуковая ручная МУР

| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ МУР Метеостанция ручная ультразвуковая устанавливается на штатив. Время подготовки устройства к работе до 30 секунд Общие характеристики МУР Наименование параметра; Значение. Время автономной работы; Не менее 24 часов. Характеристики аккумулятора; (3х 3000 Ач 3.7В). Масса, кг; 0,6. Габариты, мм -диаметр -высота; 82 248. Крепление; На штатив. Высота штатива; 1,5 метра. | LED дисплей для: отображения метеопараметров. Сенсорный экран даёт возможность одним касанием переключать отображаемые параметры. Кейс ударопрочный для удобной транспортировки |
| --- | --- |

Метеостанция ультразвуковая ручная МУР

| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУР Специалистами ООО «ИТИИ» разработано специальное программное обеспечение для МУР. Программное обеспечение работает на операционных система Android (смартфон/планшет) и Windows (компьютер, ноутбук). Данные передаются на устройство через интерфейс передачи данных Bluetooth. На главном экране в режиме реального времени отображаются измеряемые метеорологические значения (скорость и направление ветра, температура воздуха, влажность воздуха, атмосферное давление), а также текущая дата и время. При нажатии на один из отображаемых параметров открывается окно с графиком. На графике отображаются как текущее значение, так и усредненное. Интервал усреднения можно изменять в настройках. Значения отображаемых метеорологических параметров настраиваются. | Главный экран внешнего программного обеспечения МУР |
| --- | --- |

| График изменения температуры | График изменения скорости ветра | График изменения давления | График изменения давления |
| --- | --- | --- | --- |

Метеостанция ультразвуковая ручная МУР

Сферы применения.

| - На кораблях и судах - В морских портах - В мобильных лабораториях - Для повышения точности стрельбы - На предприятиях промышленности - Для проведения метеорологических наблюдений | - Для мобильно-спасательных формирований - В сельском хозяйстве - В научных исследованиях - В строительстве; - На аэродромах, вертолетных площадках - На площадках БПЛА - Других сферах |
| --- | --- |